Desenvolvimento de uma fórmula para calcular o volume de um líquido contido em um cilindro na posição horizontal.

Autor: Hélio Sério Leão de Carvalho

Seja o desenho de um tanque cilíndrico com raio R e comprimento H. Deseja-se saber uma fórmula para calcular o volume desse tanque quando o líquido, no seu interior, está a uma altura x.

O volume V de um sólido, cuja área é a mesma em toda extensão do comprimento H, é dado por:

V = Área x comprimento

Devemos então calcular a área  da figura abaixo

Observando a figura abaixo podemos concluir que a área procurada é a diferença das áreas do setor circular e do triângulo.

A área do setor é dada por: As=πR2α(graus)360 = R2α(radiano)2

A área do triângulo é dada por: At=R2senα2

Inicialmente vamos calcular o valor de y.

y2+(R−x)2=R2  ;  y=2Rx−x2

Seja, agora, calcular o valor do ângulo α.

senα2=yR .    α2=arcsenyR ;  α=2.arcsenyR

Daí, o cálculo da área do setor é dada por:

As=πR2α360 = πR2.2arcsenyR360

E a área do triângulo por:

At=R2senα2 = R2sen2arcsenyR2

O cálculo da área solicitada é:

Área = πR2.2arcsenyR360  –  R2sen2arcsenyR2

Portanto, o cálculo do volume é:

V=πR2.2arcsenyR360−R2sen2arcsenyR2.H, com y=2Rx−x2

Veja o exemplo 1:  Seja H = 12 m, R = 5 m  e  x = 2 m

Cálculo de y.

y=2Rx−x2 ;  y=2.5.2−22=4

Cálculo da área solicitada.

Área = π52.2arcsen45360  –  52sen2arcsen452  =  23,182 – 12 = 11,182 m2

Cálculo do volume.

V = 11,182 x 12 = 134,184 m3

Para valores de x maiores que a metade do raio, o procedimento é o mesmo. Mas o cálculo do volume é diferente.

Veja no desenho abaixo que y2+(R−z)2=R2  ;  y=2Rz−z2.

Mas, z = 2R – x . Daí, y=2Rz−z2 ;

y=2R(2R−x)−(2R−x)2 e  y=2Rx−x2

Veja o exemplo 2:   x = 9 m

Cálculo de y.

y=2Rx−x2 ;  y=2.5.9−92=3

Cálculo da área solicitada.

Área = π52.2arcsen35360 – 52sen2arcsen352  =  16,087  –  12 = 4,087 m2

Cálculo do volume na região superior do tanque.(na altura z).

V = 4,087 x 12 = 49,044 m3

Cálculo do volume final.   Vf = Vt−V = 942,478 – 49,044  =  893,44 m3

Veja uma tabela construída na Planilha Excel onde se tem, para qualquer x, o volume do líquido.

Observe que para calcular o volume para x menores ou maiores que o raio, sem mudar de fórmula, foram calculados os valores do cosseno do ângulo.

| Valor | Cosseno | Valor de | Área do | Área do | Área |  | Raio = | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de x | de alfa/2 | alfa | setor | Triângulo | Procurada | Volume | Comprimento = | 12 |
| 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,5 | 0,9 | 51,68 | 11,28 | 9,81 | 1,47 | 17,62 |  |  |
| 1 | 0,8 | 73,74 | 16,09 | 12,00 | 4,09 | 49,05 |  |  |
| 1,5 | 0,7 | 91,15 | 19,88 | 12,50 | 7,39 | 88,65 |  |  |
| 2 | 0,6 | 106,26 | 23,18 | 12,00 | 11,18 | 134,19 |  |  |
| 2,5 | 0,5 | 120,00 | 26,18 | 10,83 | 15,35 | 184,26 |  |  |
| 3 | 0,4 | 132,84 | 28,98 | 9,17 | 19,82 | 237,80 |  |  |
| 3,5 | 0,3 | 145,08 | 31,65 | 7,15 | 24,50 | 293,98 |  |  |
| 4 | 0,2 | 156,93 | 34,24 | 4,90 | 29,34 | 352,04 |  |  |
| 4,5 | 0,1 | 168,52 | 36,77 | 2,49 | 34,28 | 411,34 |  |  |
| 5 | 0 | 180,00 | 39,27 | 0,00 | 39,27 | 471,24 |  |  |
| 5,5 | -0,1 | 191,48 | 41,77 | -2,49 | 44,26 | 531,14 |  |  |
| 6 | -0,2 | 203,07 | 44,30 | -4,90 | 49,20 | 590,43 |  |  |
| 6,5 | -0,3 | 214,92 | 46,89 | -7,15 | 54,04 | 648,50 |  |  |
| 7 | -0,4 | 227,16 | 49,56 | -9,17 | 58,72 | 704,68 |  |  |
| 7,5 | -0,5 | 240,00 | 52,36 | -10,83 | 63,19 | 758,22 |  |  |
| 8 | -0,6 | 253,74 | 55,36 | -12,00 | 67,36 | 808,29 |  |  |
| 8,5 | -0,7 | 268,85 | 58,65 | -12,50 | 71,15 | 853,83 |  |  |
| 9 | -0,8 | 286,26 | 62,45 | -12,00 | 74,45 | 893,43 |  |  |
| 9,5 | -0,9 | 308,32 | 67,26 | -9,81 | 77,07 | 924,86 |  |  |
| 10 | -1 | 360,00 | 78,54 | 0,00 | 78,54 | 942,48 |  |  |

Para construção da tabela foi melhor trabalhar com o cosseno.

Veja:

cosα2=R−xR=1−xR  ;  Daí, α=2arccos1−xR.

Daí, o cálculo da área do setor é dada por:   As=πR2α360 = πR2.2arccos1−xR360

E a área do triângulo por:   At=R2senα2 = R2sen2arccos1−xR2 .

Observe que para x > R o resultado dentro dos parênteses é negativo.  Logo, o ângulo é maior que 180 graus e o seno fica negativo. Aí a área do triângulo ficará negativa. Portanto, AS – (At) será uma soma.

Verifique no gráfico a variação do volume à medida que x cresce até o valor do diâmetro.

Conclusões:

Observe que as taxas de crescimento do volume são distintas quando R varia de 0 a 5 e de 5 a 10.

Pode-se utilizar dessa tabela para se graduar uma régua que irá medir o volume de um tanque de combustível em postos de gasolina. Quando o frentista introduzir a régua no tanque ela ficará manchada numa altura. Daí, é só verificar o valor do volume para essa altura.